## Analyse d'incertitude sur les valeurs annuelles du GHI

| Yearly average (kWh/m²) | Standard deviation (%) |
| --- | --- |
| 1990.0 | 2.3 |

Figure : Les valeurs annuelles du GHI (points jaunes) et leur valeur moyenne (ligne rouge), en kWh/m². La variabilité interannuelle est illustrée par les bornes supérieure et inférieure (lignes rouges en pointillés).

Le tableau suivant propose une analyse statistique de la variabilité interannuelle en fonction du nombre d’années utilisées pour cette estimation.

Ce tableau montre que plus le nombre d’années disponibles est élevé, plus la variabilité est faible.

| Years | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variability (+/%) | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Uncertainty (+/%) | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Lower Bound (P90) | 1931 | 1948 | 1956 | 1960 | 1963 | 1966 | 1967 | 1969 | 1970 | 1971 |
| Upper Bound (P10) | 2048 | 2031 | 2023 | 2019 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

| Years | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variability (+/%) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Uncertainty (+/%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Lower Bound (P90) | 1972 | 1973 | 1973 | 1974 | 1974 | 1975 | 1975 | 1976 | 1976 | 1976 |
| Upper Bound (P10) | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2002 |

## Analyse d'incertitude sur les valeurs annuelles du DNI

| Yearly average (kWh/m²) | Standard deviation (%) |
| --- | --- |
| 2163.0 | 5.7 |

Figure : Les valeurs annuelles du DNI (points jaunes) et leur valeur moyenne (ligne rouge), en kWh/m². La variabilité interannuelle est illustrée par les bornes supérieure et inférieure (lignes rouges en pointillés).

Le tableau suivant propose une analyse statistique de la variabilité interannuelle en fonction du nombre d’années utilisées pour cette estimation.

Ce tableau montre que plus le nombre d’années disponibles est élevé, plus la variabilité est faible.

| Years | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variability (+/%) | 5.7 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| Uncertainty (+/%) | 7.3 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
| Lower Bound (P90) | 2004 | 2050 | 2071 | 2083 | 2092 | 2098 | 2102 | 2106 | 2110 | 2112 |
| Upper Bound (P10) | 2321 | 2274 | 2254 | 2242 | 2233 | 2227 | 2222 | 2218 | 2215 | 2212 |

| Years | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variability (+/%) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Uncertainty (+/%) | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| Lower Bound (P90) | 2115 | 2117 | 2118 | 2120 | 2121 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 |
| Upper Bound (P10) | 2210 | 2208 | 2206 | 2205 | 2203 | 2202 | 2201 | 2200 | 2199 | 2198 |

## Analyse d'incertitude sur les valeurs annuelles du GTI

| Yearly average (kWh/m²) | Standard deviation (%) |
| --- | --- |
| 2168.0 | 2.8 |

Figure : Les valeurs annuelles du GTI (points jaunes) et leur valeur moyenne (ligne rouge), en kWh/m². La variabilité interannuelle est illustrée par les bornes supérieure et inférieure (lignes rouges en pointillés).

Le tableau suivant propose une analyse statistique de la variabilité interannuelle en fonction du nombre d’années utilisées pour cette estimation.

Ce tableau montre que plus le nombre d’années disponibles est élevé, plus la variabilité est faible.

| Years | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variability (+/%) | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Uncertainty (+/%) | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Lower Bound (P90) | 2090 | 2113 | 2123 | 2129 | 2133 | 2136 | 2138 | 2140 | 2142 | 2143 |
| Upper Bound (P10) | 2245 | 2223 | 2212 | 2206 | 2202 | 2199 | 2197 | 2195 | 2194 | 2192 |

| Years | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variability (+/%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Uncertainty (+/%) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Lower Bound (P90) | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2148 | 2149 | 2149 | 2150 | 2150 |
| Upper Bound (P10) | 2191 | 2190 | 2189 | 2188 | 2188 | 2187 | 2186 | 2186 | 2185 | 2185 |